Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

ЭВМ и периферийные устройства

Отчет по лабораторной работе № 3

«ВВЕДЕНИЕ В АРХИТЕКТУРУ x86/x86-64»

Студент: Кузин Данил Сергеевич

Преподаватель: Кудинов А.Ю.

Новосибирск, 2025г.

- Цели работы

1. Знакомство с программной архитектурой x86/x86-64.

2. Анализ ассемблерного листинга программы для архитектуры x86/x86-64.

- Задание

Для программы на языке Си сгенерировать ассемблерные листинги для архитектуры x86 и архитектуры x86-64, используя различные уровни комплексной оптимизации.

В качестве варианта задания я выбрал ранее реализованный алгоритм в первой лабораторной.

- Описание работы.

Cвой код из первой лабораторной работы переделал в ассемблерный листинг с различными уровнями оптимизации. Листинг этого кода находится в приложениях, в конце отчета.

x86-64 -O0

.LC1:

.string "Answer: e^%lld = %.12e\n"

main:

push    rbp

mov     rbp, rsp

sub     rsp, 48

mov     QWORD PTR [rbp-32], 5

mov     QWORD PTR [rbp-40], 1500000

movsd   xmm0, QWORD PTR .LC0[rip]

movsd   QWORD PTR [rbp-8], xmm0

movsd   xmm0, QWORD PTR .LC0[rip]

movsd   QWORD PTR [rbp-16], xmm0

mov     QWORD PTR [rbp-24], 1

jmp     .L2

.L3:

pxor    xmm0, xmm0

cvtsi2sd        xmm0, QWORD PTR [rbp-32]

pxor    xmm1, xmm1

cvtsi2sd        xmm1, QWORD PTR [rbp-24]

divsd   xmm0, xmm1

movsd   xmm1, QWORD PTR [rbp-16]

mulsd   xmm0, xmm1

movsd   QWORD PTR [rbp-16], xmm0

movsd   xmm0, QWORD PTR [rbp-8]

addsd   xmm0, QWORD PTR [rbp-16]

movsd   QWORD PTR [rbp-8], xmm0

add     QWORD PTR [rbp-24], 1

.L2:

mov     rax, QWORD PTR [rbp-24]

cmp     rax, QWORD PTR [rbp-40]

jle     .L3

mov     rdx, QWORD PTR [rbp-8]

mov     rax, QWORD PTR [rbp-32]

movq    xmm0, rdx

mov     rsi, rax

mov     edi, OFFSET FLAT:.LC1

mov     eax, 1

call    printf

mov     eax, 0

leave

ret

.LC0:

.long   0

.long   1072693248

x86-64 -O1

.LC2:

.string "Answer: e^%lld = %.12e\n"

main:

sub     rsp, 8

mov     eax, 1

movsd   xmm0, QWORD PTR .LC0[rip]

movapd  xmm1, xmm0

movsd   xmm4, QWORD PTR .LC1[rip]

.L2:

pxor    xmm3, xmm3

cvtsi2sd        xmm3, rax

movapd  xmm2, xmm4

divsd   xmm2, xmm3

mulsd   xmm0, xmm2

addsd   xmm1, xmm0

add     rax, 1

cmp     rax, 1500001

jne     .L2

movapd  xmm0, xmm1

mov     esi, 5

mov     edi, OFFSET FLAT:.LC2

mov     eax, 1

call    printf

mov     eax, 0

add     rsp, 8

ret

.LC0:

.long   0

.long   1072693248

.LC1:

.long   0

.long   1075052544

x86-64 -O3

.LC2:

.string "Answer: e^%lld = %.12e\n"

main:

sub     rsp, 8

movsd   xmm0, QWORD PTR .LC0[rip]

mov     eax, 1

movsd   xmm4, QWORD PTR .LC1[rip]

movapd  xmm1, xmm0

.L2:

pxor    xmm3, xmm3

movapd  xmm2, xmm4

cvtsi2sd        xmm3, rax

divsd   xmm2, xmm3

add     rax, 1

mulsd   xmm0, xmm2

addsd   xmm1, xmm0

cmp     rax, 1500001

jne     .L2

movapd  xmm0, xmm1

mov     esi, 5

mov     edi, OFFSET FLAT:.LC2

mov     eax, 1

call    printf

xor     eax, eax

add     rsp, 8

ret

.LC0:

.long   0

.long   1072693248

.LC1:

.long   0

.long   1075052544

x86-64 -m32

.LC1:

.string "Answer: e^%lld = %.12e\n"

main:

lea     ecx, [esp+4]

and     esp, -16

push    DWORD PTR [ecx-4]

push    ebp

mov     ebp, esp

push    ecx

sub     esp, 52

mov     DWORD PTR [ebp-40], 5

mov     DWORD PTR [ebp-36], 0

mov     DWORD PTR [ebp-48], 1500000

mov     DWORD PTR [ebp-44], 0

fld1

fstp    QWORD PTR [ebp-16]

fld1

fstp    QWORD PTR [ebp-24]

mov     DWORD PTR [ebp-32], 1

mov     DWORD PTR [ebp-28], 0

jmp     .L2

.L3:

fild    QWORD PTR [ebp-40]

fild    QWORD PTR [ebp-32]

fdivp   st(1), st

fld     QWORD PTR [ebp-24]

fmulp   st(1), st

fstp    QWORD PTR [ebp-24]

fld     QWORD PTR [ebp-16]

fadd    QWORD PTR [ebp-24]

fstp    QWORD PTR [ebp-16]

add     DWORD PTR [ebp-32], 1

adc     DWORD PTR [ebp-28], 0

.L2:

mov     eax, DWORD PTR [ebp-32]

mov     edx, DWORD PTR [ebp-28]

mov     ecx, DWORD PTR [ebp-44]

cmp     DWORD PTR [ebp-48], eax

sbb     ecx, edx

jge     .L3

sub     esp, 12

push    DWORD PTR [ebp-12]

push    DWORD PTR [ebp-16]

push    DWORD PTR [ebp-36]

push    DWORD PTR [ebp-40]

push    OFFSET FLAT:.LC1

call    printf

add     esp, 32

mov     eax, 0

mov     ecx, DWORD PTR [ebp-4]

leave

lea     esp, [ecx-4]

ret

x86-64 -m32 -O1

.LC2:

.string "Answer: e^%lld = %.12e\n"

main:

lea     ecx, [esp+4]

and     esp, -16

push    DWORD PTR [ecx-4]

push    ebp

mov     ebp, esp

push    ecx

sub     esp, 20

mov     eax, 1

mov     edx, 0

fld1

fld     st(0)

.L2:

movd    xmm0, eax

movd    xmm1, edx

punpckldq       xmm0, xmm1

movq    QWORD PTR [ebp-16], xmm0

fild    QWORD PTR [ebp-16]

fdivr   DWORD PTR .LC1

fmulp   st(1), st

fadd    st(1), st

add     eax, 1

adc     edx, 0

mov     ecx, eax

xor     ecx, 1500001

or      ecx, edx

jne     .L2

fstp    st(0)

sub     esp, 20

fstp    QWORD PTR [esp]

push    0

push    5

push    OFFSET FLAT:.LC2

call    printf

add     esp, 32

mov     eax, 0

mov     ecx, DWORD PTR [ebp-4]

leave

lea     esp, [ecx-4]

ret

.LC1:

.long   1084227584

x86-64 -m32 -O3

.LC2:

.string "Answer: e^%lld = %.12e\n"

main:

lea     ecx, [esp+4]

and     esp, -16

mov     eax, 1

xor     edx, edx

push    DWORD PTR [ecx-4]

fld1

push    ebp

fld1

mov     ebp, esp

push    ecx

sub     esp, 20

.L2:

movd    xmm0, eax

movd    xmm1, edx

add     eax, 1

punpckldq       xmm0, xmm1

mov     ecx, eax

adc     edx, 0

movq    QWORD PTR [ebp-16], xmm0

fild    QWORD PTR [ebp-16]

fdivr   DWORD PTR .LC1

xor     ecx, 1500001

or      ecx, edx

fmulp   st(2), st

fadd    st, st(1)

jne     .L2

fstp    st(1)

sub     esp, 20

fstp    QWORD PTR [esp]

push    0

push    5

push    OFFSET FLAT:.LC2

call    printf

mov     ecx, DWORD PTR [ebp-4]

add     esp, 32

xor     eax, eax

leave

lea     esp, [ecx-4]

ret

.LC1:

.long   1084227584

- Заключение:

В ходе лабораторной работы я познакомился с особенностями архитектур x86 и x86-64 и на практике изучил, как код на C преобразуется в ассемблерные команды.

Был проанализирован листинг программы из лабораторной работы №1, что позволило увидеть, как компилятор размещает переменные в памяти и регистрах при разных уровнях оптимизации.

Оптимизация кода заметно сокращает количество обращений к памяти и делает выполнение программы быстрее.

В результате я получил практический опыт анализа ассемблерного кода, лучше понял работу компилятора и то, как устроено исполнение программ на уровне процессора.

- Приложения

Код программы на C

#include <stdio.h>

int main() {

long long int x = 5;

long long int n = 1500000;

double answer = 1.0L;

double now    = 1.0L;

for (long long i = 1; i <= n; ++i) {

now *= ((double)x) / ((double)i);

answer += now;

}

printf("Answer: e^%lld = %.12e\n", x, answer);

return 0;

}

Команды для компиляции и запуска:

Компиляция:

gcc -O0 a.c -o a_O0

gcc -O1 a.c -o a_O1

gcc -O3 a.c -o a_O3

gcc -m32 -O0 a.c -o a_m32_O0

gcc -m32 -O1 a.c -o a_m32_O1

gcc -m32 -O3 a.c -o a_m32_O3

Листинг

gcc -S -O0 a.c -o a_O0.s

gcc -S -O1 a.c -o a_O1.s

gcc -S -O2 a.c -o a_O2.s

gcc -S -O3 a.c -o a_O3.s

gcc -S -m32 -O0 a.c -o a_m32_O0.s

gcc -S -m32 -O1 a.c -o a_m32_O1.s

gcc -S -m32 -O3 a.c -o a_m32_O3.s

Запуск

./a_O0

./a_O1

./a_O3

./a_m32_O0

./a_m32_O1

./a_m32_O3