Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

ЭВМ и периферийные устройства

Отчет по лабораторной работе № 6

«НИЗКОУРОВНЕВАЯ РАБОТА С ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ»

Студент: Кузин Данил Сергеевич

Преподаватель: Кудинов А.Ю.

Новосибирск, 2025г.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомиться с началами низкоуровневого программирования

периферийных устройств на примере получения информации о доступных

USB-устройствах с помощью библиотеки libusb.

ЗАДАЧИ

1. Реализовать программу, получающую список всех подключенных к

машине USB устройств с использованием libusb. Для каждого

найденного устройства напечатать его класс, идентификатор

производителя и идентификатор изделия. За основу для разработки

можно взять программу, приведенную в листинге 1.

2. Изучить состав и характеристики обнаруженных с помощью

реализованной программ USB устройств.

3. Дополнить программу, реализованную в п. 2 функцией печати

серийного номера USB устройства. Для написания функции

рекомендуется использовать функции libusb_open, libusb_close,

libusb_get_string_descriptor_ascii для печати поля iSerialNumber

дескриптора устройства

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Я реализовал программу, которая получает список подключенных к моему ноутбуку USB устройств на языке С++ с использованием библиотеки libusb.

Что делает программа:

- Инициализирует библиотеку libusb и получает список всех обнаруженных USB-устройств.

- Для каждого устройства программа:

  - читает дескриптор устройства;

  - выводит класс устройства, идентификатор производителя и идентификатор устройства;

  - получает и выводит серийный номер устройства (если он существует);

  - получает и выводит строковое имя устройства из строкового дескриптора;

  - определяет и показывает класс первого интерфейса, который отражает фактическое назначение устройства.

- В завершение программа освобождает список устройств и завершает работу с libusb.

На этом скриншоте видны подключенные к моему ноутбуку USB устройства и информация о них.

Листинг программы

#include <iostream>

#include <iomanip>

#include <libusb.h>

void printDevice(libusb_device *dev){

libusb_device_descriptor desc{};

int e = libusb_get_device_descriptor(dev, &desc);

if (e < 0){

std::cerr<< "Ошибка при получении дескриптора устройства\n";

std::cerr<< libusb_error_name(e) << "\n";

return;

}

std::cout << "0x" << std::hex << static_cast<int>(desc.bDeviceClass)

<< std::dec << std::setfill(' ') << "    "

<< std::setw(5) << desc.idVendor << "          "

<< std::setw(5) << desc.idProduct;

}

void serialAndName(libusb_device *dev){

libusb_device_descriptor desc{};

int e = libusb_get_device_descriptor(dev, &desc);

if (e < 0){

std::cerr<< "Ошибка при получении дескриптора устройства\n";

return;

}

libusb_device_handle *handle = nullptr;

e = libusb_open(dev, &handle); //открываем устройство (доступ к каналу передачи данных) чтобы иметь право читать строковые дескрипторы

if (desc.iSerialNumber == 0) {

std::cout << "          (нет)";

} else {

unsigned char serial[256];

e = libusb_get_string_descriptor_ascii(handle, desc.iSerialNumber, serial, sizeof(serial));

if (e < 0) {

std::cout << "          (ошибка)";

}

else {

std::cout << "          " << serial;

}

}

if (desc.iProduct == 0){

std::cout << "         (нет) ";

} else {

unsigned char name[256];

e = libusb_get_string_descriptor_ascii(handle, desc.iProduct, name, sizeof(name));

if (e < 0)

std::cout << "         (ошибка)";

else

std::cout << "         " << name << " ";

}

libusb_config_descriptor* config = nullptr; //конфигурационный дескриптор

if (libusb_get_active_config_descriptor(dev, &config) == 0 && config) {

const libusb_interface_descriptor& a = config->interface[0].altsetting[0];  //Первый интерфейс первый режим работы

std::cout << "    (0x" << std::hex << static_cast<int>(a.bInterfaceClass) << std::dec << ")\n";

libusb_free_config_descriptor(config);

} else {

std::cout << "    (ошибка)\n";

}

if (handle)

libusb_close(handle);

}

int main(){

libusb_device **devs = nullptr;

libusb_context *ctx = nullptr;

int e, count;

e = libusb_init(&ctx);

if (e < 0){

std::cerr << "Ошибка инициализации\n";

return 1;

}

libusb_set_debug(ctx, 3);

count = libusb_get_device_list(ctx, &devs);

if (count < 0){

std::cerr<<"Ошибка при получении списка устройств\n";

libusb_exit(ctx);

return 1;

}

std::cout << "Количество устройств: " << count << "\n";

std::cout << "---------------------------------------\n";

std::cout << "Класс | Производитель | Устройство | Серийник |       Имя устройства    | Класс интерфейса\n";

std::cout << "-----------------------------------------------------------------\n";

for (int i = 0; i < count; i++){

printDevice(devs[i]);

serialAndName(devs[i]);

std::cout << "----------------------------------------------------------------\n";

}

libusb_free_device_list(devs, 1);

libusb_exit(ctx);

return 0;

}

Команды для компиляции и запуска

g++ -o usbinfo -I/usr/include/libusb-1.0 lab.cpp -lusb-1.0

./usbinfo

ВЫВОД

В ходе работы разработана программа на основе библиотеки libusb для получения списка подключенных USB-устройств с выводом их класса, идентификаторов производителя и изделия, а также серийного номера. Проведён анализ характеристик обнаруженных устройств и продемонстрированы возможности низкоуровневого взаимодействия с периферийными устройствами.